中国重汽集团济南卡车股份有限公司

车身部天然气燃烧器、车架部电泳线烘干炉维修项目招标公告

1、采取公开招标采购。

2、招标内容：车身部燃烧器在用33套，根据设备年度维修计划，需要对33台燃烧器进行维修、维护，保障燃烧器的安全可靠运行。车架部电泳线4台烘干炉运行10年以上，现燃烧器、点火棒、控制系统、线路有老化现象，存在较大安全隐患，需要对4台燃烧炉进行大修，更换损坏零部件。

车身部天然气燃烧器维修

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车身天然气燃烧器 | / | 台 | 33 | 车身部 | 故障检修、维修及年度维保 |

1.1涂一、涂二、外饰件现场分部空调、烘干炉及VOCs环保设备在用燃烧器共33套,进行故障维修，备件更换,隐患排查，检修保养。

1.2按备件明细要求的型号、规格、数量购买备件，与原燃烧器使用的备件品牌、规格、型号相同。

1.3燃烧器发生故障时乙方及时到现场进行维修，根据现场实际要求每季度对33套燃烧器进行系统的维护、修理一次，确保系统运行的稳定性。

车架部电泳线烘干炉维修

| 序号 | 资产编号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 182000-001284 | 烘干炉 | AH-60C | 台 | 1 | 正英 | 包工包料 |
| 2 | 182000-001284 | 烘干炉 | AH-60C | 台 | 1 | 正英 | 包工包料 |
| 3 | 271222-004558 | 烘干炉1# | HRF-1000 | 台 | 1 | 恒通 | 包工包料 |
| 4 | 271222-004558 | 烘干炉2# | HRF-500 | 台 | 1 | 恒通 | 包工包料 |
| 5 | 271222-004558 | 废气焚烧炉 | 非标 | 台 | 1 | 恒通 | 提供检测报告 |

维修明细：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧器 | RAH240（包括控制柜1套，阀组一套，烧嘴一套） | 套 | 1 | 天时 | 更换 |
| 2 | 烧嘴 | AH-600 | 套 | 1 | 正英 | 更换 |
| 3 | 三通电磁阀 | PARKERE131K04-2995-4818653D | 件 | 2 | PARKER | 更换 |
| 4 | 风压开关 | LGW3A4 | 件 | 2 | DUNGS | 更换 |
| 5 | 侧漏 | VPS504 | 件 | 2 | DUNGS | 更换 |
| 6 | UC | QRA10 | 件 | 2 | 西门子 | 更换 |
| 7 | 点火棒 | 13047 | 件 | 2 | 天时 | 更换 |
| 8 | 装配一燃烧炉 | AH-60C | 台 | 2 | 正英 | 维修 |
| 9 | 装配二燃烧炉 | HRF-1000/500 | 台 | 2 | 扬州恒通 | 维修 |
| 10 | 装配二废气焚烧炉 | 非标 | 台 | 1 |  | 安全检测提供报告 |
| 11 | 辅材 | 包括燃烧器烧嘴支架，燃烧器烧嘴安装时炉体接口改造，燃烧器阀组到烧嘴的燃气管道安装、电线、穿线管、角钢等 |  |  |  | 包工包料 |

3、投标方资格要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

3.1资质要求

  注册资本不少于300万元（人民币）或等额外币；

  在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

  施工方在施工现场必须配备足够满足本项目需要的具有一定实践经验的工程技术人员；

  施工队伍中主要作业人员必须具有劳动局颁发的相关执业证书或取得相应的从业资格证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施；

  投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

  公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单

3.2业绩要求

   必须具有 1年以上维修安装相关工作经历和成功的类似案例。

3.3特别要求

   不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1 报名时间：凡有意参加者请于本招标公告下发之日起5天内。

报名方式1：请填写《投标人报名表》（见附件），携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理“三证合一”的单位只需要提供营业执照）、企业生产许可证复印件并加盖公章及法人授权委托书、厂家授权书原件、类似业绩证明材料一套到招标方处报名

报名方式2：也可以将填写好的《投标人报名表》、企业资质等报名资料发送扫描件至联系人邮箱、微信，同时提供联系人、联系方式。

4.2 报名地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司。

4.3  招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过微信形式发送投标人。

5、投标截止时间：2021年7月29日9:00时 (北京时间)。

开标时间：2021年8月5日9:00时 (北京时间)。开标时，请携带相应公司证件原件以备现场审核。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

电话：联系人：高宝庆   13505404840  微信号：732627433

联系电话：0531-58067665

技术联系人: 杨秀君13969173474  高凯13505314208

- 附件、投标人报名表（投标方需要在开标前5天，将投标保证金汇入指定账户，并截图和将填写好的《投标人报名表》、企业资质等报名资料发送扫描件至联系人微信，同时提供联系人、联系方式。否则视为无效报名）

- 投标人报名表

公章：

| 项目名称 | 身部天然气燃烧器、车架部电泳线烘干炉维修项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 设备品牌 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人：         联系电话：

- 电子邮箱：